Mitarbeitsüberprüfung (A)	Name:_______________________________

## Frage1 (3 Pkte)

Zeitabhängige Größen für einen sinusförmigen Spannungsverlauf (Offset = 0V)

- Skizzieren sie die bekannten Kenngrößen in einer Skizze

- Formeln für die Kenngrößen (wo vorhanden, Sinus Vereinfachung oder allgemeine Form) für folgende Größen: f, û,

## Frage2 (4 Pkte, Rückseite verwenden)

Sprungantwort eines RC Tiefpasses: R = 220k(Ω), C=220nF

- Skizze Schaltung

- Formel Ausgangsspannung

- Skizze Signalverlauf

- τ (tau) berechnen (Formel, Wert)

- Welche Rechteck Frequenz würden sie einstellen um einen eingeschwungenen Zustand am Oszi zu sehen (T/2 = 4*tau)

- Skizze qualitativ bei einem solchen Rechteck

## Frage3 (3 Pkte)

RC Tiefpass mit R = 0,3M(Ω), 47nF

- Skizzieren sie die Schaltung

- Erklären sie die Grenzfrequenz (kurz) und berechnen sie diese

- Erklären sie den Begriff Phasenverschiebung (z.B. Skizze), wie hoch ist dieser bei dieser Frequenz (bei fg!)

Notfrage: Strommesszange (10mV/A) - sie messen am Oszi 3,7mV -> Strom?

Mitarbeitsüberprüfung (B)	Name:_______________________________

## Frage1 (3 Pkte)

Zeitabhängige Größen für einen Rechteck Spannungsverlauf (0V, 1V), f = 100 Hz, 50% duty cycle

- Skizzieren sie die bekannten Kenngrößen trise, tfall in einer Skizze

- Berechnen Sie folgende Größen: T, (logisch denken!)

## Frage2 (3 Pkte)

RC Tiefpass mit R = 220k(Ω), 0,1µF

- Skizzieren sie die Schaltung

- Erklären sie die Grenzfrequenz (kurz) und berechnen sie diese

- Erklären sie den Begriff Phasenverschiebung (z.B. Skizze), wie hoch ist dieser bei dieser Frequenz (bei fg!)

## Frage3 (4 Pkte, Rückseite verwenden)

Sprungantwort eines RC Tiefpasses: R = 220k(Ω), C=220nF

- Skizze Schaltung

- Formel Ausgangsspannung

- Skizze Signalverlauf

- τ (tau) berechnen (Formel, Wert)

- Welche Rechteck Frequenz würden sie einstellen um einen eingeschwungenen Zustand am Oszi zu sehen (T/2 = 4*tau)

- Skizze qualitativ bei einem solchen Rechteck

Notfrage: Strommesszange (10mV/A) sie messen am Oszi 3,7mV -> Strom?