Mitarbeitsüberprüfung (A)	Name:_______________________________

## Frage1 (3 Pkte)

Definieren sie den Begriff Leistung

Definition & Formel mittlere Leistung

Erklären (Worte, Formel Skizze) sie die folgenden Begriffe:

- Scheinleistung

- Wirkleistung

- Blindleistung

## Frage2 (3 Pkte)

Erklären sie die folgenden Begriffe (Worte, Formel Skizze)

- PWM

- Mittlere Leistung PWM (mindestens Formel und Erklärung!)

- Wirkungsgrad

## Frage3 (4 Pkte)

- Zeichnen Sie das Leistungsdreieck für folgende komplexe Leistungen: S = -200W + j100var S = 500VA/-176° (vorab als Skizze überlegen: wo in den vier Quadranten befindet sich der Zeiger), Skalierung nicht vergessen.

- Berechnen Sie die komplexe Leistung, die an einer Parallelschaltung von R=30Ω und C = 47μF bei Netzspannung (230V, 50Hz) auftritt.

Mitarbeitsüberprüfung (B) Name:____________________________

## Frage1 (3 Pkte)

Definieren sie den Begriff Leistung

Definition & Formel mittlere Leistung

Erklären (Worte, Formel Skizze) sie die folgenden Begriffe:

- Scheinleistung

- Wirkleistung

- Leistungs Zeigerdiagramm

## Frage2 (3 Pkte)

Erklären sie die folgenden Begriffe (Worte, Formel Skizze)

- PWM

- Wirkungsgrad

- Blindleistungskompensation

## Frage3 (4 Pkte)

- Zeichnen Sie das Leistungsdreieck für folgende komplexe Leistungen: S = -200W - j100var S = 500VA/-176° (vorab als Skizze überlegen: wo in den vier Quadranten befindet sich der Zeiger), Skalierung nicht vergessen

- Berechnen Sie die komplexe Leistung, die an einer Parallelschaltung von R=22Ω und C = 22μF bei Netzspannung (230V, 50Hz) auftritt.