Mitarbeitsüberprüfung (A)	Name:_______________________________

## Frage1 (2 Pkte)

Charakterisieren sie kurz die (Standard) TTL Logikfamilie in Hinblick auf:

- Ein – Ausgänge

- Verlustleistung

- Laufzeiten

## Frage2 (2 Pkte)

Welche Problematik könne sie aus

dem folgenden Schaltbild Ua = f(Ue) erkennen (allgemein, Schaltzustände)

## Frage3 (3 Pkte)

Sie haben einen 12 Bit ADC mit einem erlaubten Eingangsspanungsbereich von 0 ..3,3V. es liegt eine Spannung von 1V an. Welchen Hex. Wert erwarten sie

## Frage4 (3 Pkte)

Beschreiben sie das serielle Protokoll I2C (+ Skizze Übertragung)

- Leitungen

- Protokollaufbau

Mitarbeitsüberprüfung (B)	Name:_______________________________

## Frage1 (2 Pkte)

Charakterisieren sie kurz die CMOS Logikfamilie in Hinblick auf:

- Ein – Ausgänge

- Verlustleistung

- Laufzeiten / Geschwindigkeit

## Frage2 (2 Pkte)

Welche Problematik können sie aus

dem folgenden Schaltbild Ua = f(Ue) erkennen (allgemein,

Schaltzustände)

## Frage3 (3 Pkte)

Sie haben einen 10 Bit ADC mit einem erlaubten Eingangsspanungsbereich von 0 ..2,8V. es liegt. Auf der Digitalseite ergibt sich ein Hex Wert von FA. Welche Spannung liegt am Eingang des ADC an.

## Frage4 (3 Pkte)

Beschreiben sie das serielle Protokoll SPI ( + Skizze Übertragung)

- Leitungen

- Protokollaufbau