Sara Modul

- Einschalten: PWR_ON Pin (11) ist auf high und muss für 0,15 – 3,2s auf low gezogen werden

- (Reset: RESET_N Pin (10) muss ist auf high und muss für 10s auf low gezogen werden) -> Notausschaltung wird glaube ich nicht benötigt

- MRX_STX Pin 4 UART Data Output (Sara Output - Raspberry Input

- MTX_SRX Pin 3 UART Data Input (Raspberry Output - Sara Input)

- V_INT Pin 14 1,8V Output (für Leitungstreiber VCCA Versorgung)

- Ausschalten PWR_ON Pin 11 ist auf high uns muss für 1,5s auf low gezogen werden

- VCC 3,3V Versorgung Pin 1

- GND Pin 2

- GPIO1/NWK Pin 13 für auf LED (SMD TLMO 0603 gelb einfarbig) auf GPIO 22 Pin 15 bei Raspberry

Raspberry

- UART Data Output TXD Pin 12 (Sara Input – Raspberry Output)

- UART Data Input RXD Pin 13 (Sara Output  -  Raspberry Input)

- VCC Output Pin 1 und 17

- GND Pin 9 25 und 39

- Schalter GPIO 2 Pin 3

- LED GPIO 25 Pin 22

- GPIO 22 Pin 15 für z.B. Reset des Sara Modul

- SPI Chip Select GPIO4 Pin 7 (Pin CS bei Temperatursensor)

- SPI MISO GPIO 5 Pin 29 (Pin SI/O bei Temperatursensor)

- SPI MOSI GPIO 6 Pin 31

- SPI SCLK GPIO 7 26 (Pin SCK bei Temperatursensor)

- GPIO 10 Pin 19 für Einschalten des Sara Modul

Leitungstreiber TXB0108 PW Package

- GND Pin 11

- VCCA 1,8V Pin 2 von V_INT (Pin 14) von Sara Modul 0,1µF Stützkondensator

- VCCB 3,3V Pin 19 0,1µF Stützkondensator

- Raspberry Data Output Pin B1 (Sara Data Input)

- Raspberry Data Input Pin B2 (Sara Output)

- Sara Data Output A2 (Raspberry Input)

- Sara Data Input A1 (Raspberry Output)

- OE Pin 10 mit VCCA verbinden

Temperatursensor TC 77

- SI/O Serial Data Pin

- SCK Serial Data Clock

- CS Chip Select (ist auf Active Low)

- VDD 3,3V Versorgung

- VSS Ground

FET Kondensatoren

- Gate auf Raspberryausgang ohne Vorwiderstand, Gate mit 100k Widerstand auf GND verbinden

SMD LED: Von B3 von Leitungstreiber mit Vorwiderstand auf GND -> A3 bei Leitungstreiber = NWK (Network) Ausgang von SARA Modul (1,8V 2mA)