Mitarbeitsüberprüfung (A)	Name:_______________________________

## Frage1 (3 Pkte)

Zeitabhängige Größen für einen Rechteck Spannungsverlauf (0V, 1V), f = 100 Hz, 50% duty cycle

- Skizzieren sie die bekannten Kenngrößen trise, tfall in einer Skizze

- Berechnen Sie folgende Größen: T, (logisch denken!)

## Frage2 (4 Pkte, Rückseite verwenden)

Sprungantwort eines RC Tiefpasses: R = 220k(Ω), C=220nF

- Skizze Schaltung

- Formel Ausgangsspannung

- Skizze Signalverlauf

- τ (tau) berechnen (Formel, Wert)

- Welche Rechteck Frequenz würden sie einstellen um einen eingeschwungenen Zustand am Oszi zu sehen (T/2 = 4*tau)

- Skizze qualitativ bei einem solchen Rechteck

## Frage3 (1 Pkte)

Strommesszange (10mV/A) - sie messen am Oszi 3,7mV -> Strom?

## Frage4 (2 Pkte)

Erklären sie den Unterschied zwischen Masse und Erde. Geben sie zumindest ein Messmittel an wie man die Problematik „unterschiedlicher Masse“ Potential umgehen kann

XY Betrieb – Erklären sie kurz die Betriebsart (im Gegensatz zum klassischen y(t)). Geben sie zumindest einen Anwendungsfall an (was bedeutet in der Anwendung X und Y)

Mitarbeitsüberprüfung (B) Name:_________________________

## Frage1 (3 Pkte)

Zeitabhängige Größen für einen Sinus Spannungsverlauf (+- 5V), f = 1kHz

- Skizzieren sie die bekannte Kenngröße Phasenverschiebung allgemeine in einer Skizze

- Erklären sie kurz die Grenzfrequenz – allgemein

- Berechnen sie T

## Frage2 (4 Pkte, Rückseite verwenden)

Sprungantwort eines RC Tiefpasses: R = 200k(Ω), C=200nF

- Skizze Schaltung

- Formel Ausgangsspannung

- Skizze Signalverlauf

- τ (tau) berechnen (Formel, Wert)

- Welche Rechteck Frequenz würden sie einstellen um einen eingeschwungenen Zustand am Oszi zu sehen (T/2 = 4*tau)

- Skizze qualitativ bei einem solchen Rechteck

## Frage3 (1 Pkte)

Strommesszange (10mV/A) - sie messen am Oszi 4,5mV -> Strom?

## Frage4 (2 Pkte)

Erklären sie den Unterschied zwischen Masse und Erde. Geben sie zumindest ein Messmittel an wie man die Problematik „unterschiedlicher Masse“ Potential umgehen kann

XY Betrieb – Erklären sie kurz die Betriebsart (im Gegensatz zum klassischen y(t)). Geben sie zumindest einen Anwendungsfall an (was bedeutet in der Anwendung X und Y)